Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании Фонда развития интернет-инициатив по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18 с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Заказчик: Фонд развития интернет - инициатив г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18.

Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании Фонда развития интернет-инициатив по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18 с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, помещения № 2 – 298,6 м2, № 5 – 87,3 м2, № 7 – 22,5 м2, № 12 – 27,9 м2 второго этажа здания, общей площадью 436,3 м2.

Срок выполнения работ: работы проводятся с 24 августа  по 30 сентября 2024 года.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам работ, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) используемых материалов и оборудования, к результатам работ, к размерам используемых материалов и оборудования, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика установлены Заказчиком согласно требований, предусмотренных техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации: установлены в соответствии со СНиП  3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

## требования к ТЕХНИЧЕСКИМ Характеристикам,

## ОБЪЕМ выполняЕмых работ

##### Таблица 1

| № | Работы: | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Такелажные работы | компл. | 1 |
| 2 | Работы по укрытию окон и дверей | компл. | 1 |
| 3 | Работы по укрытию окон, дверей. | компл. | 1 |
| 4 | Возведение перегородок из ГКЛ по метала каркасу (с заполнением минеральной ватой) | м2 | 21 |
| 5 | Устройство проема | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж существующих стеновых панелей | м2 | 209 |
| 7 | Монтаж стеновых панелей | м2 | 209 |
| 8 | Малярные работы по потолку из ГКЛ (шпатлевка 25%, покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя) | м2 | 120 |
| 9 | Комплекс работ по электрике - монтаж 5 розеточных групп (протяжка кабеля в гофрированной трубе, установка розеток) | комплект | 1 |
| 10 | Подиум (укрепление, восстановление каркаса брусом 50х50 строганый) | м2 | 18 |
| 11 | Подиум (восстановление облицовки с наклейкой пленки от 3D принтера) | м2 | 5 |
| 12 | Колонны (демонтаж облицовки панелей) | м2 | 20 |
| 13 | Укрытие ковровой плитки пленкой | м2 | 200 |
| 14 | Колонны (малярные работы, шпаклевка, покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя) | м2 | 30 |
| 15 | Замена потолочных плит 1200х600 | шт | 6 |
| 16 | Покраска ригелей потолка | м2 | 20 |
| 17 | Замена решеток радиаторов отопления | шт | 8 |
| 18 | Замена ковролина на подиуме | м2 | 20 |
| 19 | Реставрация дверей с 2х сторон (покраска коробки, дверного полотна, демонтаж и монтаж фурнитуры) | м2 | 82 |
| 20 | Уборка и вынос мусора | компл. | 1 |
| - 21 | - Транспортные расходы | - рейс | - 1 |

## Таблица 2 ТРЕБОВАНИЯ к ТехническиМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ характеристикАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) используемых материалОВ и оборудованиЯ

Наименование, количество

| № | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Панели потолочные: АКУСТО NE Фокус A NE Koral 1200x600x15 Эквивалент не допускается | Шт. | 6 | - https://e-phon.ru/ - Black (TAL-M) (черный) - Пожароустойчивость КМ1 - Сертификат соответствия (пожарный сертификат) - класс чистоты ISO 4, ISO 5 - Размеры, мм 1200х600х15 - Кромка E15S8 |
| 2. | Панели стеновые: АКУСТО NE с тканью (+окраска RAL) размеры 2400*1200х40 Эквивалент не допускается | М2 | 209 | - https://e-phon.ru/ - Пожароустойчивость КМ1 - Сертификат соответствия (пожарный сертификат) - класс чистоты ISO 4, ISO 5 - Размеры, мм 2400x1200х40 - Кромка - А |
| 3 | Гипсокартон 1200х2500х9,5 KNAUF ГКЛ влагостойкий (или эквивалент) | М2 | 21 | - Тип товара Гипсокартон - Бренд Knauf - Применение Для потолков, для стен - Вид Влагостойкий - Размеры, мм 2500х1200х9,5 - Страна-производитель Россия - Ламинированный Нет - Допустимое отклонение - По ширине до минус 4 мм, по длине до минус 5 мм - Вид кромки ПЛУК - Влагостойкость Да - Вес, кг 22 |
| 4 | Утеплитель для стен 100 мм 600x1200 мм. Акустический | Шт. | 6 | - Тип товара Плита - Бренд Knauf - Область применения Для перегородок, для потолка, для стен - Плотность (кг/м3) 15 - Толщина, мм 100 - Объем упаковки, м3 0,6 - Индекс изоляции воздушного шума До 57 дБ в - Длина, мм - 1230 - Ширина, мм - 610 - Группа горючести НГ - Материал Стекловата - Страна-производитель Россия |
| 5. | Профиль направляющий Стандарт 50х40 мм 3 м 0,50 мм | Шт. | 36 | - Тип товара Профиль - Применение Для перегородок, для стен - Тип профиля Направляющий - Материал Металл - Длина, мм 3000 - Ширина, мм 50 - Высота, мм 40 - Толщина металла, мм 0,5 - Эконом Нет - Страна-производитель Россия |
| 6. | Штукатурка гипсовая 10 кг | Шт. | 1 | - Расход сухой смеси 0,8 – 1,0 кг/м2/1 мм - Толщина слоя 1-5 мм. - Марочная прочность на сжатие не менее 2,0 Мпа - Прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа - Размер фракции, мм не более 0,2 - Состав Сухой - Тип работ Внутренние - Срок годности 12 месяцев |
| 7. | Шпаклевка гипсовая высокопрочная 25 кг | Шт. | 1 | - Расход сухой смеси 0,3 - 0,5 кг/м2/1 мм - Толщина слоя 1-5 мм - Марочная прочность на сжатие 5,2 Мпа - Прочность на изгиб 2,7 Мпа - Жизнеспособность раствора 45 минут - Размер фракции, мм 0,15 - Состав Сухой - Основание Бетон - Тип помещения Сухое - Тип работ Внутренние |
| 8. | Шпаклёвка финишная Паста Профи, 20,9 кг | Шт. | 8 | - Вес/объем, кг 18 - Тип поверхности Бетон; Стекло; Гипсокартон; - Основа для колеровки Нет - Полное высыхание - Время высыхания слоев 24 ч - Метод нанесения Кистью или валиком - Расход 0,48 кг/м2 - Толщина слоя 2 мм - Цвет Белый - Тип работ Внутренние работы - Количество слоев Не менее 2 |
| 9. | Герметик акриловый малярный белый 310 мл | Шт. | 3 | - Вес/объем, г/мл 310 - Тип герметика Акриловый - Тип поверхности Кирпич; Дерево; ПВХ; Гипсокартон; - Тип товара Герметик - Рабочее время 5-10 мин - Время образования поверхностной пленки 10-20 мин - Термостойкость шва, °С от -20 до +80 - Температура хранения, °С от +5 до +25 - Рабочая температура, °С от +5 до +40 - Цвет Белый - Состав Акрил |
| 10. | Грунт укрепляющий 10 кг | Шт. | 4 | - Тип товара Грунт - Вид Полимерная - Назначение Адгезионное; Укрепляющая; - Применение Для гипсокартона - Вес/объем, кг/л 10 - Цвет Белый, после высыхания прозрачный - Концентрация Готовый - Сопротивление К морозу - Тип гидроизоляции Обмазочная - Тип работ Внутренние работы; Наружные работы; - Тип финишного покрытия Краска; Шпаклевка; Обои; - Для стен Да - Универсальная Нет |
| 11. | Краска водно-дисперсионная моющаяся белая основа А 9 л (колеровка RAL 9016) | Шт. | 22 | - Вид Акриловая; Водно-дисперсионная; - Применение Стены - Влагостойкость Да - Цвет Белый - Покрытие Матовая - Тип поверхности Дерево; Гипсокартон; Штукатурка; Бетон; - Тип помещения Жилые Помещения с повышенной влажностью; Школы/детские сады/ медицинские учреждения; - Тип работ Внутренние - Тип товара Краска - Основа краски А - Метод нанесения Кистью, валиком или безвоздушным распылителем - Время высыхания 2-4 часа - Количество слоев 2 слоя |
| 12. | Жидкие гвозди (Герметик бесцветный) 310 мл. | Шт. | 10 | - Тип продукта Герметик - Состав Акрил - Вес, кг 0.542 - Цветовая палитра Бесцветный - Максимальная температура применения (°C) 35.0 - Минимальная температура применения (°C) 5.0 - Срок годности (в месяцах) 12 - Тип упаковки Картридж - Материал поверхности применения: Бетон, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич, Пластик - Морозостойкость Да - Термостойкость Да - Возможность окрашивания Да - Время высыхания (ч) 24 |
| 13 | Комплектующие для восстановления каркаса подиума (Фанера ФСФ 40мм 2500х1250мм сорт 2/4 шлифованная) | М2 | 18 | - Сортность 2/4 - Длина, мм 2500 - Порода дерева Береза - Ширина, мм 1250 - Бакелитовая Нет - Тонкая Нет - Вид Строительная - Гибкая Нет - Влагостойкость Да - Бесшовная Нет - Многослойная Да |
| 14. | Провод ПВС Сечение, мм: 3х2,5 | М.П | 50 | - Тип товара Провод - Количество жил 3х2,5 - Диаметр наружный, мм 9,9 - Материал изоляции ПВХ - Толщина изоляции, мм 0,8 - Рабочая температура, °С От -25 до +40 - Назначение Для присоединения бытовых приборов и инструмента - Страна производитель - Россия |
| 15. | Труба, гофрированная ПНД 20 мм | М.П | 50 | - Тип товара - Труба гофрированная - Длина, см - 50000 - Внутренний диаметр, мм 14,5 - Внешний диаметр, мм 20 - Мин. радиус изгиба, мм 60 - Наличие зонда С зондом - Прочность на разрыв, Н 200 - Прочность на сжатие, Н - 25 - Материал ПНД - Степень защиты IP55 - Температура монтажа, °С От -40 до +90 - Температура эксплуатации, °С От -40 до +90 - Цвет Черный - Страна-производитель Россия |
| 16. | Розетка Legrand встраиваемая | Компл. | 5 | - Установка Скрытая - Материал корпуса Пластик - Номинальное напряжение, В 220 - Номинальный ток, А 16 - Степень защиты IP20 - Заземление Да |
| 17. | Экран для радиаторов | Шт. | 8 | - Тип товара Экран для радиатора - Серия Глория - Высота, мм 600 - Ширина, мм 1200 - Глубина, мм 12 - Количество секций, шт 1 - Монтаж На радиатор отопления - Материал МДФ - Тип экрана Перфорированный - Цвет производителя - Сонома - Страна-производитель - Россия |
| 18. | Расходный материал и инструмент (перчатки, ветошь, мешки для мусора, скотч малярный, пленка укрывная, лезвия, кисти, валики, ванночки, крепеж, наждачная бумага и т.д.) | Компл. | 1 |  |

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период выполнения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.

Качество и безопасность работ, материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, функциональные характеристики (потребительские свойства) материалов и оборудования должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, техническим условиям, СНиП, нормам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, государственным нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством, нормативной и технической документацией Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, Локальной сметой, действующими СНиП, техническими регламентами, стандартами, нормативной и технической документацией Российской Федерации.

Подрядчику необходимо учесть, что для обеспечения непрерывного функционирования офиса и комфорта сотрудников и гостей Фонда, работы должны проводиться в ночное/вечернее время, в выходные и праздничные дни по графику, согласованному с Заказчиком.

При исполнении договора Подрядчику необходимо осуществлять взаимодействие с Заказчиком путем согласования графика производства работ, позволяющего обеспечить непрерывность работы подразделений Фонда развития интернет-инициатив.

Цвет, дизайн и иные декоративные характеристики, используемых при проведении работ материалов, должны согласовываться с Заказчиком.

Ежедневно, после проведения работ Подрядчик своими силами должен осуществлять уборку в местах проведения работ. Подрядчик должен обеспечить своими силами и средствами вывоз отходов, образующиеся в процессе выполнения работ.

В целях безопасности сотрудников и посетителей Фонда развития интернет-инициатив при проведении работ Подрядчик должен оградить возможную зону опасности и назначить ответственное лицо.

ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев  и обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение всего гарантийного срока, за свой счет своими силами и средствами. При устранении недостатков (дефектов), гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефектов).

Материалы и оборудование, используемые при работах, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не иметь недостатков (дефектов).

Подрядчик должен гарантировать качество используемых материалов и оборудования в течение гарантийного срока, установленного их производителем.

Порядок оплаты: оплата осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Приложение:

Смета;

выписка плана БТИ.

Главный инженер ФРИИ                                                               Колотовченко Я.А.