Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании Фонда развития интернет-инициатив по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18 с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Заказчик: Фонд развития интернет - инициатив г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18.

Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании Фонда развития интернет-инициатив по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18 с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, помещения № 1 – 37,5 м2, № 4 – 45,8 м2, № 5 – 17,8 м2, № 8 – 17,7 м2, № 9 – 17 м2 первого этажа здания, а также помещения № 5 – 87,3 м2, № 7 – 22,5 м2, № 12 – 27,9 м2 второго этажа здания. Общей площадью 273,5 м2

Срок выполнения работ: в течение трех недель с даты заключения договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам работ, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) используемых материалов и оборудования, к результатам работ, к размерам используемых материалов и оборудования, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика установлены Заказчиком согласно требований, предусмотренных техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации: установлены в соответствии со СНиП  3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

## требования к ТЕХНИЧЕСКИМ Характеристикам,

## ОБЪЕМ выполняЕмых работ

##### Таблица 1

|  | Работы: | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Такелажные работы | компл. | 2 |
| 2 | Сборка / разборка вышки-туры | компл. | 1 |
| 3 | Демонтаж алюминиевого плинтуса | м.п. | 87 |
| 4 | Демонтаж накладки на деформационный шов | м.п. | 8 |
| 5 | Укрытие поверхности пленкой | м2 | 400 |
| 6 | Расшивка трещин и сколов на поверхности стен | м.п. | 30 |
| 7 | Очистка поверхности стен от шпатлевки и старой краски | м2 | 20 |
| 8 | Установка малярных уголков | м.п. | 30 |
| 9 | Заделка трещин гипсовой шпатлевкой | м.п. | 30 |
| 10 | Грунтование стен перед шпатлевкой | м2 | 593,5 |
| 11 | Шпатлевание поверхности стен | м2 | 30 |
| 12 | Шлифовка стен (ошкуривание) | м2 | 30 |
| 13 | Грунтование стен перед окраской | м2 | 593,5 |
| 14 | Окраска стен водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м2 | 593,5 |
| 15 | Грунтование потолка перед шпатлеванием | м2 | 20 |
| 16 | Шпатлевание поверхности потолка | м2 | 20 |
| 17 | Шлифование поверхности потолка | м2 | 20 |
| 18 | Грунтование потолка перед окраской | м2 | 400,3 |
| 19 | Окраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 400,3 |
| 20 | Монтаж алюминиевого плинтуса | м.п. | 87 |
| 21 | Установка накладки на деформационный шов | м.п. | 8 |
| 22 | Уборка и вынос мусора | компл. | 1 |
| - 23 | - Транспортные расходы | - рейс | - 2 |

## Таблица 2 ТРЕБОВАНИЯ к ТехническиМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ характеристикАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) используемых материалОВ и оборудованиЯ

Наименование, количество

|  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка гипсовая 10 кг | Шт. | 1 | - Расход сухой смеси 0,8 – 1,0 кг/м2/1 мм - Толщина слоя 1-5 мм. - Марочная прочность на сжатие не менее 2,0 Мпа - Прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа - Размер фракции, мм не более 0,2 - Состав Сухой - Тип работ Внутренние - Срок годности 12 месяцев |
| 2 | Шпаклевка гипсовая высокопрочная 25 кг | Шт. | 1 | - Расход сухой смеси 0,3 - 0,5 кг/м2/1 мм - Толщина слоя 1-5 мм - Марочная прочность на сжатие 5,2 Мпа - Прочность на изгиб 2,7 Мпа - Жизнеспособность раствора 45 минут - Размер фракции, мм 0,15 - Состав Сухой - Основание Бетон - Тип помещения Сухое - Тип работ Внутренние |
| 3 | Шпаклёвка финишная Паста Профи, 18 кг | Шт. | 1 | - Вес/объем, кг 5 - Тип поверхности Бетон; Стекло; Гипсокартон; - Основа для колеровки Нет - Полное высыхание - Время высыхания слоев 24 ч - Метод нанесения Кистью или валиком - Расход 0,48 кг/м2 - Толщина слоя 2 мм - Цвет Белый - Тип работ Внутренние работы - Количество слоев Не менее 2 |
| 4 | Герметик акриловый малярный белый 310 мл | Шт. | 4 | - Вес/объем, г/мл 310 - Тип герметика Акриловый - Тип поверхности Кирпич; Дерево; ПВХ; Гипсокартон; - Тип товара Герметик - Рабочее время 5-10 мин - Время образования поверхностной пленки 10-20 мин - Термостойкость шва, °С от -20 до +80 - Температура хранения, °С от +5 до +25 - Рабочая температура, °С от +5 до +40 - Цвет Белый - Состав Акрил |
| 5 | Грунт укрепляющий 10 кг | Шт. | 10 | - Тип товара Грунт - Вид Полимерная - Назначение Адгезионное; Укрепляющая; - Применение Для гипсокартона - Вес/объем, кг/л 10 - Цвет Белый, после высыхания прозрачный - Концентрация Готовый - Сопротивление К морозу - Тип гидроизоляции Обмазочная - Тип работ Внутренние работы; Наружные работы; - Тип финишного покрытия Краска; Шпаклевка; Обои; - Для стен Да - Универсальная Нет |
| 6 | Краска водно-дисперсионная моющаяся белая основа А 9 л (колеровка RAL 9016) | Шт. | 22 | - Вид Акриловая; Водно-дисперсионная; - Применение Стены - Влагостойкость Да - Цвет Белый - Покрытие Гладкая - Тип поверхности Дерево; Гипсокартон; Штукатурка; Бетон; - Тип помещения Жилые Помещения с повышенной влажностью; Школы/детские сады/ медицинские учреждения; - Тип работ Внутренние - Тип товара Краска - Основа краски А - Метод нанесения Кистью, валиком или безвоздушным распылителем - Время высыхания 2-4 часа - Количество слоев 2 слоя |
| 7 | Жидкие гвозди (Герметик бесцветный) 310 мл. | Шт. | 22 | - Тип продукта Герметик - Состав Акрил - Вес, кг 0.542 - Цветовая палитра Бесцветный - Максимальная температура применения (°C) 35.0 - Минимальная температура применения (°C) 5.0 - Срок годности (в месяцах) 12 - Тип упаковки Картридж - Материал поверхности применения: Бетон, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич, Пластик - Морозостойкость Да - Термостойкость Да - Возможность окрашивания Да - Время высыхания (ч) 24 |
| 8 | Порог алюминиевый для пола 100 мм. Серебро, HЕ-А10 2,7 м. | Шт. | 3 |  |
| 9 | Плинтус алюминиевый для пола 60 мм, PL-60, 3 м.п | Шт. | 31 |  |
| 10 | Внутренний уголок для плинтуса из алюминия высота 60 мм | Шт. | 22 |  |
| 11 | Внешний уголок для плинтуса из алюминия высота 60 мм | Шт. | 38 |  |
| 12 | Соединительный элемент для плинтуса из алюминия 60 мм | Шт. | 14 |  |
| 13 | Торцевые заглушки для напольного плинтуса из алюминия 60мм (2шт) | Упак. | 10 |  |
| 14 | Пленка ПВХ 120 мкм | М2. | 400 |  |
| 15 | Расходный материал и инструмент (перчатки, ветошь, мешки для мусора, скотч малярный, лезвия, кисти, валики, ванночки, крепеж, наждачная бумага и т.д.) | Компл. | 1 |  |

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период выполнения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.

Качество и безопасность работ, материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, функциональные характеристики (потребительские свойства) материалов и оборудования должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, техническим условиям, СНиП, нормам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, государственным нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством, нормативной и технической документацией Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, Локальной сметой, действующими СНиП, техническими регламентами, стандартами, нормативной и технической документацией Российской Федерации.

Подрядчику необходимо учесть, что для обеспечения непрерывного функционирования офиса и комфорта сотрудников и гостей Фонда, работы должны проводиться в ночное/вечернее время, в выходные и праздничные дни по графику, согласованному с Заказчиком.

При исполнении договора Подрядчику необходимо осуществлять взаимодействие с Заказчиком путем согласования графика производства работ, позволяющего обеспечить непрерывность работы подразделений Фонда развития интернет-инициатив.

Цвет, дизайн и иные декоративные характеристики, используемых при проведении работ материалов, должны согласовываться с Заказчиком.

Ежедневно, после проведения работ Подрядчик своими силами должен осуществлять уборку в местах проведения работ. Подрядчик должен обеспечить своими силами и средствами вывоз отходов, образующиеся в процессе выполнения работ.

В целях безопасности сотрудников и посетителей Фонда развития интернет-инициатив при проведении работ Подрядчик должен оградить возможную зону опасности и назначить ответственное лицо.

ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев  и обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение всего гарантийного срока, за свой счет своими силами и средствами. При устранении недостатков (дефектов), гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефектов).

Материалы и оборудование, используемые при работах, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не иметь недостатков (дефектов).

Подрядчик должен гарантировать качество используемых материалов и оборудования в течение гарантийного срока, установленного их производителем.

Порядок оплаты: оплата осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Приложение: выписка плана БТИ.

Главный инженер ФРИИ                                               Колотовченко Я.А.